Sony LISSA

Podklady pro pořad daVinci

To, že se neustále sbližuje prostředí počítačů a audiovizuální techniky je zřejmé každému, kde se alespoň trochu zajímá a trendy moderní elektroniky. My máme nyní výjimečnou možnost představit vám produkt, který je v podstatě průkopnickým činem. Tento výrobek, patřící do kategorie audio systémů se nazývá LISSA a vyrobila ho japonská firma Sony.

Stěžejním činem bylo vybavení každého ze tří komponentů, ze kterých se systém skládá, rozhraním IEEE 1394 (neboli též FireWire nebo i.Link). Jednotlivé přístroje hifi systému, receiver, CD přehrávač a MD rekorér mají na zadních panelech dvojici konektorů IEEE 1394 a jsou spolu propojeny sériově. Celá tato sestava se dá pomocí tohoto rozhraní propojit s počítačem (pokud máme na základní desce nebo na samostatné PCI kartě rozhraní IEEE 1394) a řídit pomocí specielního softwaru veškerou činnost audio systému, případně například editovat nahrávky na MD.

Co to vlastně IEEE 1394 je?

Jedná se o poměrně novou, vysokorychlostní sériovou sběrnici nazývanou též FireWire nebo High Performance Serial Bus, umožňující isochronní i asynchronní datové služby v reálném čase s rychlostmi 100, 200 nebo 400 Mb/s. V budoucnosti se počítá s rychlostmi až 3,2 Gb/s!! Komunikaci zajišťuje kabel osazený specielním konektorem se čtyřmi nebo šesti piny. Rozhraní podporuje plug-and-play a umožňuje přímé připojení různých zařízení bez jejich modifikace. Rozhraní je typu Self Configuring s dynamickým přiřazováním adres. Sériové rozhraní USB se stalo naprosto přirozenou součástí téměř všech dnešních počítačů a jeho nová specifikace USB 2.0 svádí nyní ostrý boj se standardem IEEE1394. Kdo zvítězí, to ukáže čas. Každá má své přednosti. Výhodou IEEE 1394 pro použití v domácích AV systémech je například podpora ochrany digitálního videa a větší rozšířenost. Dalšími klady obou zmíněných rozhraní je možnost zapojování zařízené za chodu, distribuce napájení rozhraním, velké množství připojitelných zařízení a podpora isochronního přenosu (tedy přenosů s garantovanou přenosovou šířkou pásma, což je důležité pro živý přenos zvuku a obrazu například při přenosu z digitální kamery na monitor).  Za standardem IEEE 1394 stojí dnes, vedle Sony a Apple i různé asociace výrobců elektroniky (VESA, EIA, CEMA) a další velcí výrobci, především japonského původu: Matsushita (Panasonic), Toshiba, Yamaha, Hitachi, ale i Intel a nově též Western Digital.

V budoucnosti by mělo být rozhraní IEEE 1394 prostředkem zajišťujícím integraci veškerých domácích audiovizuálních a počítačových komponentů do jediného síťového systému.

V podtitulku propagačního materiálu audio systému LISSA je označení: audio komponent příští generace. Něco na tom určitě bude. Konečně přichází technologie, jejíž důsledná aplikace by mohla mít šanci mnohé problémy s komunikací a přenosem digitálních dat vyřešit. Celou sestavu lze navíc spojit s domácím počítačem (za předpokladu přítomnosti rozhraní IEEE 1394 na základní desce) a posunout tak ovládání své AV sestavy o značný kus vpřed. Přímo se tu nabízí spojení CD přehrávače, MD rekordéru, DVD přehrávače, digitálního satelitního přijímače, digitální kamery a digitálního fotoaparátu s dekodérem Dolby Digital / DTS a následné propojení s monitorem (v PC nebo digitální TV) ve vytvoření všestranného multimediálního domácího centra. Maličkostí by se pak již stalo například propojení takové sestavy s hlídacími kamerami, poplašným zařízením či naopak propojení s celosvětovou sítí Internet. To by v budoucnu, za reálného předpokladu snadného a levnějšího přístupu k vysokorychlostnímu připojení přineslo netušené možnosti při sledování hudby a filmů bez jakékoliv závislosti na domácích dovozcích a producentech. Zpátky na pevnou zem a raději se blíže podíváme na všechny tři komponenty.

Receiver STR-LSA-1

Hlavní část designově dokonale sladěné sestavy. Přístroj nabízí atraktivní design kombinovaný s jednoduchým a uživatelsky přívětivým ovládáním.

Zadní panel obsahuje 2x sběrnici i.Link, jeden stereofonní analogový vstup (cinch), je zde konektor pro připojení externí antény FM 75 Ohm, svorky pro anténu AM a kvalitní  terminály pro připojení jednoho páru reproduktorových soustav.

Čelní panel, střízlivě a přitom atraktivně laděný, obsahuje dva otočné prvky: digitální regulaci hlasitosti a multifunkční přepínač (standardně je v režimu digitálně řízeného přepínání vstupů). Okolo tohoto prvku jsou čtyři mikrotlačítka: Band, Tune Mode, Jog Menu a Enter. Jediné další tlačítko, vedle vypínače Stand By / On, je mikrospínač Display, sloužící k nastavení jasu displeje a ostatních prvků sestavy. Přes Menu lze nastavit režimy provozu přístroje. Můžeme tak například aktivovat systém H.A.T.S. (High Quality Digital Audio Transmission System). Při zapnutém H.A.T.S. je v provozu specielní buffer v receiveru, který synchronizuje tok dat ze zdrojového komponentu. Kontrola přenosu dat je určena řídícím signálem (Master Clock) v receiveru, který synchronizuje rychlost toku dat z CD přehrávače. Buffer působí jako vyrovnávací paměť, jitter je omezen na minimum. Výsledkem by měla být klidná reprodukce s absencí jakýchkoliv digitálních „neduhů“.

Zvuk receiveru je velice dobrý. Má plný, čistý a dynamický projev, zřetelný prostor. V kategorii hifi systémů této cenové kategorie patří k tomu nejlepšímu na trhu.

CD přehrávač CDP-LSA1

Ovládacích prvků je jen naprosto nezbytné minimum. Ostatní funkce jsou přístupné pouze přes dálkový ovladač, popřípadě přes volbu Menu z tohoto ovladače. Zadní panel obsahuje pouze dva konektory sběrnice i.Link. Síťový kabel je přiveden napevno.

Mechanika je velice tichá a disky načítá rychle a spolehlivě. Přečte rovněž CD-R, CD-RW. Přehrávač je přirozeně, tak jako většina těchto přístrojů firmy Sony, vybaven možností číst textové informace uložené na některých kompaktních discích, funkcí CD Text.

CD přehrávač CDP-LSA1 je tedy vlastně CD mechanika. Sám o sobě nehraje, pouze můžeme sledovat na jeho displeji údaje o čase a případné textové informace. Hodnocení zvuku této samotné mechaniky rovněž postrádá smysl, sestava hraje pouze jako celek. Určující pro výslednou kvalitu zvuku je tedy v nejvyšší míře receiver.

MD rekordér MDS-LSA1

Poslední komponent sestavy vypadá na první pohled podobně jako CD mechanika. A to jak navenek, tak uvnitř přístroje.

Čelní panel obsahuje o pár tlačítek více (přeci jen je to „nahrávač“). Veškeré další potřebné funkce jsou k dispozici přes tlačítka dálkového ovladače. Vybavenost funkcemi je stejná jako u ostatních MD rekordérů firmy Sony. Editace textových informací přes dálkový ovladač je ale pro normálního člověka neúměrně zdlouhavá. Systém LISSA má tento problém vyřešen už ve své podstatě. Po připojení k PC pomocí rozhraní IEEE 1394 a nainstalování správného SW nacházejícím se na přiloženém CD je všechno již záležitostí rychlé práce se standardní klávesnicí u osobního počítače. Uživatelský přínos propojení systému LISSA s počítačem je nejvíce markantní právě při činnosti s MD rekordérem.

Opět, stejně jako v případě CD, nemá smysl hodnotit zvuk tohoto komponentu. Sám o sobě nehraje, pouze posílá po sériové sběrnici data, která již zpracuje reciever.

Reproduktorová soustava Pascal

K systému je možno pořídit reproduktorovou sestavu. Ta má označení SA-VE812ED a k její konstrukci byly opět použity nejnovější technologie vyvinuté firmou Sony. Sestava spadá do nové koncepční řady Pascal (Pascal Speaker Concept), přesněji Pascal 8 ED Series. Kromě satelitních reproduktorů k ní patří ještě subwoofer. Stejná sada, ovšem s pěti satelitními reproduktory nese označení SA-VE815ED a slouží k ozvučení domácího kina.

Jedná se o nejen elegantní ale i funkční doplněk představované sestavy. 	Reproduktorová soustava řady Pascal vychází konstrukčně z nejnovějších technologických poznatků firmy Sony a zastřešuje tak systém LISSA nejenom designově, ale i zvukově.  Po uvedení modelů řady 3, 5 a 7 přišla vlajková loď, modely řady 8 ED. Navzdory mnoha inovacím se firmě podařilo udržet  charakteristický design, který tolik zaujal mnoho zákazníků.Špičkově zpracovaná skříň z leštěného hliníku dodává punc atraktivity této vlajkové lodi. Reprosoustava je osazena špičkovými výškovými reproduktory s velkou šířkou přenášeného pásma (až do 70 kHz). I na těchto kmitočtech dokáže podat vysoký a nezkreslený výkon. Výškový reproduktor doplňují dva středobasové měniče umístěné symetricky nad a pod výškovým reproduktorem. Sestavu doplňuje aktivní Subwoofer vybavený kvalitním výkonovým zesilovačem (150W). Basový reproduktor je velice rychlý a dokáže podat nízké kmitočty s mimořádnou dynamikou a čistotou reprodukce. Skříň soustavy je mimořádně pevná a odolná vůči jakýmkoliv nežádoucím rezonancím.

Firma Sony konstrukcí této skříně pokročila opět o kousek vpřed ve snaze poskytnout svým  zákazníkům dokonalý zvuk

Petr Püschel